McgsPro组态软件配置参考

说明：以下设置仅用于调试与我司测微计，显示盒，集线器等设备通讯，基于驱动版本7.102600进行设置，其余不同之处解释权归组态软件原厂家。关于触摸屏我司无专业人员，连接变量设置，屏显示等其他项目由用户自行配置。示例为出厂默认参数配置，修改产品参数后需修改对应的配置。

ModbusRTU串口关键配置

- 设备地址：设置要读取写入的设备从站地址，如果从站地址为10（十六进制），那么设置为16。

- 最小采集周期（ms）：设置要读取的间隔，如果设置为100ms，那么每秒读取10次，数据的刷新快慢由此设置决定。

- 通讯等待时间：收到下位机回复马上继续采集，如果没有收到回复，则等待设置的时间后再采集。

- 其余配置参照左方图片

一、与单个测微计通讯配置

读取实时位移数据通道设置

发出读取报文：01 03 00 00 00 02 C4 0B

清零通道配置

发出清零报文：01 06 00 00 00 00 89 CA

- 与集线器通讯配置

读取4路实时位移数据通道配置

发出读取报文：10 03 00 00 00 08 47 4D

全清零通道配置

发出清零报文：10 06 01 FF 00 00 BB 47

注：在客户的案例中发现组态软件某些驱动版本，在读取和写入时不能设置同一个通道地址，我们附带有驱动版本7.102600安装包，安装后可以解决这个问题。客户自行选择是否安装，安装前建议保存好相关资料，如果由于安装造成的问题，由客户自行承担。