使用网络串口服务器连接GEZTEST软件操作说明

（MODBUS RTU透传）

使用以下串口服务器进行举例说明:

1.先按线序定义接好硬件：测微计，显示盒，集线器RS485端口对应线序接串口服务器RS485端口。DC9-36v端口接规定内的电压。Ethernet端口接网线，串口服务器与电脑应在同一网络内。

2.电脑安装串口服务器配置软件，按以下1-6步骤设置好串口服务器的参数：

注意检查目标电脑的IP地址,是不是跟串口服务器在同一网络段下；比如，电脑IP地址前三位是192.168.1，则串口服务器IP地址前三位必须配置成一样的；如192.168.1.253；为避免IP地址冲突， 串口服务器的IP地址最后一位数尽可能设置大些。

3.电脑安装并先打开虚拟串口软件

第一次使用点击＜创建虚拟串口＞

设置想要的COM号，　比如：COM2

4.打开GEZTEST软件, 直接连接即可

5.下次使用只需打开虚拟串口软件，就可以连上GEZTEST软件，无需再次配置串口服务器。