无线测微计上位机软件说明

- 串口设置：

- 首先安装驱动，然后插上接收器，左键点击菜单栏/联机/端口设置，选择正确的COM端口。

- 主机参数设置：

- 按住接收器按键，点击读取参数，读取成功后【建立连接】和【修改】由灰色变黑色可用，设置需要的主机地址、通道、波特率、空中速率（和测微计一致：0-低，1-中，2-高），按住接收器按键，点击【修改】将参数设置保存。

- 建立连接：

- 测微计首次使用时，需要与接收器建立连接，软件同时最多可连接8个测微计，勾选需要连接的测微计，设置地址和信道（和测微计一致），点击【建立连接】，接收到连接信号的测微计会显示TXD闪烁一下，表示连接成功。

- 读测微计数据：

- 勾选需要读取的测微计，点击【启动】，数据将会实时显示。

- 时间间隔（刷新率）：最短时间间隔设置如下，若短于下表会发生数据丢失，刷新率将会变慢。

| - 勾选测头数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 最短间隔时间（mS） | - 200 | - 100 | - 70 | - 60 |  |  |  |  |

- 数据记录：

- 当记录读数据与数据栏对不上时，可以点击【缩】【放】调整到合适的对齐位置

- 点击【存到文件】保存已记录的文件。

- 点击【从文件读】读取已保存的文件继续记录数据。

- 点击【数据导出】将已记录的数据保存为EXCEL格式文件，做进一步处理。